Загрузка нестандартных драйверов – config.sys.

DEVICE =  <путь к файлу драйвера с расширением> <параметры, которые передаются драйверу>

Пример параметров – аппаратное обеспечение (порты устройств, каналы DMA). Эти данные задает сам пользователь.

После загрузки, драйверу передается управление на точку входа (всего их три). Точка входа инициализации нужна лишь один раз, но тогда еще не возможен запрос ввода-вывода, поэтому она совмещена. Ее функции выполняет специальный запрос, который генерирует сама система. Этот запрос соответствует функции инициализации.

После инициализации эта функция не требуется, чтобы не занимать место, этот код выкидывается из памяти. Драйвер после завершения операции инициализации, возвращает управление системе вместе с

- кодом ошибке, по которому можно определить, что инициализация не прошла.

- Также возвращается адрес последнего байта, выше которого ОС все выкинет из памяти.

- Еще возвращает число блочных устройств,  указатель на массив BIOSParameterBlock. Используется как метка тома. По умолчанию, ДОС не умеет работать с блочными устройствами не файлового типа. Драйвер под устройства резервирует место под метку тома (в других ОС файловый процессор делает это динамически – по мере подключения устройств).

При начальной инициализации:

  - нахождение устройства в системе (например, по регистрам из строки параметров).

  - для каждого устройства – Unit Control Block. Его формат не определен, там можно хранить контекст устройства, положение головки на диске и т.д. В других ОС формат UCB определен.

  - установление вектора

  - вернуть управление ОС. Если адрес резидентной памяти = 0, то ОС считает, что инициализация не прошла.

  - драйвер готов к работе

ОС передает управление на точку входа Strategy. При поступлении запроса на ввод/вывод, ДОС передает запрос на точку входа по запросу вводы/вывода. Через IO_INIT (Interrupt) не передается никаких параметров. Получив управление, драйвер начинает исполнять запрос. Запрос формализован, но есть постоянная часть – заголовок запроса, код операции говорит о том, как интерпретировать переменную часть.

Какие действия выполняются при загрузке группового драйвера.

Групповое устройство – каждое из них уникальное, со своим контроллером, свой DCB. Но таких устройств много и все они идентичны, т.е. будут грузиться одинаковые драйверы. В таких случаях используются групповые драйверы, общие для группы устройств. Например драйвер COM-порта, один драйвер, но для каждого порта – свой номер. Решается след. образом – в один файл помещается несколько драйверов, по DCB это видно: -1 – последние, нет – смещение до следующего. Для такого устройства будет вызываться

Open/Close

3 Типа доступа. Последовательность операций В/В должна отслеживаться. Это позволяет делать запрос Open/Close.

Open – начало транзакции

Close – завершение транзакции

ОС должна у драйвера узнать, занято ли устройство другой транзакцией. Она передает ему запрос Open. Если устройство занято, то драйвер должен вернуть ошибку. В таком случае система возвращает ошибку приложению.

Если транзакция была начата, то есть handler. Запрос Close может выполнить только то приложение, которое захватило устройство. После освобождения устройства, драйвер сбрасывает у себя бит. После этого можно выполнять запросы Open.

Надо ли сообщать ОС сообщать драйверу о том, что она получила сообщение о Remove Media.