ПУ – Лаба

Код ms:

VT52 – символьное устройство

DSK - Блочное устройство (дисковод 5’’)

Недостатки:

- непрозрачный код

- единая структура, но разная логика

CROSNA – драйвер последовательного порта (RS-232).

Полезен:

- полностью документирован

- работа с реальным портом, в режиме прерывания. Расписаны все регистры, биты и т.д.

Особенности драйверов MS-DOS

- Однозадачность. Не возможна передиспетчиризация. Система гарантирует, что в один момент времени может поступить только один запрос. Однако, в систему заложены некоторые задатки многозадачности.
При поступлении запроса, система имеет конечное множество запросов с фиксированными кодами запросов. Например, 1 – операция чтения, 2 – запись и т.д. 
Требуется БД ввода/вывода – односвязный линейный список всех DCB (device control block). Этот список не может размещаться в системном пуле, т.к. его здесь просто нет. При загрузке ДОС статически резервирует все необходимые данные, т.е. потом получить динамически структуру не возможно.
Авторы ДОС совместили DCB и драйвер внешнего устройства. Драйвер ДОС начинается с заголовка, который называется «заголовком драйверы» - по сути DCB. Все эти блоки в списке, его заголовок – глобальная переменная, ее адрес – по запросу int 21 (функция 53 55 ?). 
Раз БД – список, поэтому ОС не может обслуживать иерархические структуры драйверов. Например, драйвер принтера нельзя написать, чтобы его обслуживала ДОС. Можно только в виде TSR или прикладной задачи. Тоже самое и для SCSI. Можно сделать для диска, но тогда нельзя будет подключить сканер. Нет иерархии.

- Работа в режиме реальных адресов. Все задачи, которые работают под ДОС, содержат смещение относительно начала программы. При загрузке ОС правит адреса (перемещаемый загрузчик)
Драйвер в ДОС должен иметь tiny модель (не превышать 64 K), не используя не один длинный вызов, это приводит к перемещаемому коду. Т.к. при загрузке драйверов работа перемещаемого загрузчика не возможна.

Пример CROSNA

CROSNA		DW	-1,-1		; поле связи в списке драйверов

DW	0C800H			; Char + IOCTL + OPEN/CLOSE

DW	OFFSET CODE:STRATEGY	; точка входа Strategy

DW	OFFSET CODE:INTERRUPT	; точка входа Interrupt

DB	'CROSNA01'			; имя драйвера 8 байт

1 поле - будет ссылка на след. драйвер

;--------------------------------------------------------------------------

;                     Атрибуты драйвера

;	0	=1	Current STI device

;	1	=1	Current STO device ( >32Мб. для блочн.)

;	2	=1	Current NUL device

;	3	=1	Current CLOCK device

;	4-5	reserved (0)

;	6	=1      поддерживает операции с логич. устр. (блочн.)

;	7-10	reserved (0)

;	11	=1	поддерживает OPEN/CLOSE/RM команды

;	12	reserved (0)

;	13	=1	output till busy(симв.)/non IBM (блочн.)

;	14	=1	поддержка IOCTL

;	15	=1	символьное устройство (=0 блочное)

;--------------------------------------------------------------------------

На каждую операцию заводится маска – реализована или нет конкретная операция. Если она реализована, ОС ставит запрос в очередь, иначе – ошибка.

IOCTL - Управляющий ввод/вывод. Получив такой запрос, драйвер выполняет опред.

действия.

0-3 биты – стандартные устройства. NUL-устройство принимает запросы, но ничего не делает с ними.

0,1 – стандартные ввод/вывод

2,3 – NUL, CLOCK

11 бит – поддержка функций open/close/rm – для транзакционных устр-в

13 бит – можно передавать до занятости. Для принтеров.

Точки входа

DW	OFFSET CODE:STRATEGY	; точка входа Strategy

DW	OFFSET CODE:INTERRUPT	; точка входа Interrupt

Отказ питания совмещен со стандартным запросом в/в. Его генерирует ОС сразу после загрузки.

Т.в. по аппаратному прерыванию – отсутствует, т.к. их обрабатывает только сам драйвер. Она находится в векторе.

Т.в. Strategy – синхронная т.в. для постановки запроса в/в в очередь

Т.в. Interrupt (IO_INIT) – по запросу в/в.

Т.в. – 16-разрядные, т.к. CS – свой.

Имя устройства

DB	'CROSNA01'			; имя драйвера 8 байт

В случае символьного – 8 байт, не используемые – “ “.

В случае блочных, то 1ый байт – макс. кол-во обслуживаемых устройств.

При инициализации, заносится число фактических устройств.

Формирование списка устройств

При загрузке ОС, загрузчик копирует образ системы в память, там уже содержится начальный связанный список. Для изменения – config.sys. Изменение некоторых параметров, для загрузке драйверов. ОС последовательно считывает строчки из файла, находя драйвер, пытается его загрузить, прописав его в списке драйверов. Для символьных устройств – драйвер может заместить стандартный системный драйвер символьного устройства. В таком случае, т.к. список просматривается  с начала, всегда будет вызываться первый по списку. При замене – помещает его в список первым – автоматически заместит существующий.

Для блочных устройств, которые нумеруются, ОС идет по списку по номеру драйвера и номеру устройству. Например устройство 3. Для первого драйвера – 2 диска, ОС вычитает это число. Для второго драйвера будет передано число 1 – относительный номер диска для драйвера. Абсолютный номер передается только один раз – при инициализации. Это делается для того, чтобы драйвер смог выдать сообщение об ошибке. Тогда его можно запомнить. Блочные устройства грузятся в конце списка. Но в списке блочные драйверы идут сначала – новый драйвер будет последним для блочных, и первым для символьных.